建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古金草原生态科技集团有限公司羊粪综合利用项目

建设单位（盖章）：内蒙古金草原生态科技集团有限公司

编制日期：2024年5月10日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古金草原生态科技集团有限公司羊粪综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨文圃 | 联系方式 | 18147805551 |
| 建设地点 | 巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经107度40分50.298秒；北纬40度55分47.209秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | “四十七、生态保护和环境治理业”中“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 350.00 | 环保投资（万元） | 31.02 |
| 环保投资占比（%） | 8.86 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 6400 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 本项目建设情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目生产期排放的废气主要为氨气和硫化氢，不属于《有毒有害大气污染物名录》等污染物。; 不设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目没有生产废水排放。; 不设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目生产过程中不涉及易燃易爆危险物质。; 不设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口。; 不设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，不直接向海排放污染物。; 不设置海洋专项评价. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）可知，本项目属于“第一类鼓励类”——“一、农林牧渔业”——“14．现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”，因此，本项目符合国家产业政策。 2、建设项目选址合理性 本项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内，利用厂区内1座现有库房进行建设，厂区内供水、供电设施齐全，现有公用工程依托条件较好；厂区评价范围内无水源地准保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点。 本项目运营期废气经处理后可达标排放；生活污水排入厂区现有防渗化粪池，定期委托环卫部门清运；厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址较为合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内，位于五原县一般生态空间-水土保持环境管控单元，属于优先保护单元，本项目不涉及国家级生态保护红线和生态空间管控区域，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水水源地等，不涉及生态保护红线，不在五原县生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区。 本项目运营期废气经处理后可达标排放；生活污水排入厂区现有防渗化粪池，定期委托环卫部门清运；厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。 综上，项目三废及噪声均得到有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 图1-1生态环境管控单元截图 根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目位于五原县一般生态空间-水土保持环境管控单元，环境管控单元编码为ZH15082110016，管控单元类别为优先保护单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1-2巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。 3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。 5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。 7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 1、本项目不在化工园区范围内，同时也不涉及新化工园区的布局。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目所在地巴彦淖尔市五原县2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断五原县为达标区；各污染物排放量较小，并且在采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内，用地性质为建设用地，不占用耕地、基本农田，符合当地国土空间规划。 5、本项目不在畜禽养殖禁养区、限养区内。 6、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。 7、本项目不在工业园区范围内。; 符合. 表1-3五原县一般生态空间-水土保持生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元名称; 管控单元类别; 生态保护重点; 环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 五原县一般生态空间-水土保持; 优先保护单元; 一般生态空间; 空间布局约束; 全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告；已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等。; 本项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内，土地性质为建设用地，不占用耕地、基本农田、林地等，不涉及退耕还林还草等； 本项目地势平坦，建设期不涉及取土、挖砂、采石、铲草皮、挖树等工程。; 符合. 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于五原县一般生态空间-水土保持环境管控单元，环境管控单元编码为ZH15082110016，管控单元类别为优先保护单元，从空间布局约束方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。 因此，本项目符合“三线一单”管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区B区4号，厂区总占地面积为540000m2，厂区中心位置地理坐标为：N40°55'56.32"，E107°41'06.86"，厂区东侧及南侧为荒地，西侧邻路，隔路为荒地，北侧为五原县宏泰养殖场。 2020年8月，委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制完成了《内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目环境影响报告书》，于2020年9月21日取得原五原县环境保护局批复，审批文号为五环审发〔2020〕3号；2024年6月，编制完成了《内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目竣工环境保护验收监测报告》，组织专家评审并通过了竣工环境保护验收。该项目实际生产规模为年出栏育肥羊420000只，采取机械方式将牲畜粪便及时清出，羊粪产生量为390t/d（142350t/a），每天清理一次，采用干清粪工艺，日产日清，清理至集粪池内，由企业每天装车运输至内蒙古跃阳生物环保有限公司做生产有机肥的原料。 随着国家对环境保护的重视和对农业可持续发展的推动，我国将进一步加强畜禽粪污的治理和资源化利用，这将为畜禽粪污发酵处理机行业带来更多的市场需求和发展机遇。科技不断进步和技术研发的不断深入，畜禽粪污发酵处理机的技术水平将得到更大的提升，设备成本将逐渐降低，操作也将变得更加简便，这将促进其更广泛的应用和推广。 内蒙古金草原生态科技集团有限公司为了更好利用畜禽粪污资源化，决定在内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目厂区内建设羊粪综合利用项目，用于处理该项目产生的羊粪，不接收其他养殖场产生的污泥。 本项目国民经济行业类别为N7723固体废物治理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别如下。 表2-1项目行业类别 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 四十七、生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /. 根据上表可知，本项目应做报告表。 2、本项目建设概况 2.1项目基本情况 项目名称：内蒙古金草原生态科技集团有限公司羊粪综合利用项目； 建设性质：新建； 建设单位：内蒙古金草原生态科技集团有限公司； 建设地点：巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内，项目中心地理坐标：东经107°40'50.298"、北纬40°55'47.209"，项目具体地理位置见附图1； 占地面积：本次工程土地性质为建设用地，占地面积为6400m2。 项目投资：总投资350万元，环保投资为31.02万元，占总投资的8.86%。 建设内容：利用内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内1座现有库房进行建设；库房设置为羊粪处理车间，新建1条羊粪处理线。 项目组成情况见表2-2。 表2-2项目组成表 名称; 项目主要建设内容; 备注. 主体 工程; 羊粪处理车间; 位于内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区西南侧，利用现有1座库房改造，占地面积为5000m2，全封闭钢结构设置。新建1条羊粪处理线，设置1台斜筛式固液分离机、1台履带式翻抛机、10套气流发酵膜、3条输送皮带机、1台粉碎机、1台分级筛等。 车间内分为三个区域，东侧为干粪堆存区，中部为发酵区，西侧为成品区。 地面采用1.5mmHDPE膜+C25防渗混凝土铺设，渗透系数≤10-7cm/s。; 利用现有1座库房改造，生产设备新增. 辅助 工程; 办公楼; 位于内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区西侧，现有1座3层办公楼，建筑面积2736m2，砖混结构，主要用于员工日常办公。; 依托现有. 积粪库; 位于羊粪处理车间外东侧，全封闭钢结构，建筑面积为300m2；内设置1座积粪池，容积200m3，用于原料羊粪的暂存； 积粪池池体及池壁选用1.5mmHDPE膜+C25防渗混凝土，抗渗等级不小于P6级，渗透系数≤10-7cm/s。; 新建. 氧化塘; 位于羊粪处理车间外东侧，建设2座氧化塘（单座容积5000m3），总容积为10000m3，深度5.5m，用于处理斜筛式固液分离机产生的肥水；2座氧化塘交替使用。 池体及池壁选用1.5mmHDPE膜+C25防渗混凝土，抗渗等级不小于P6级，渗透系数≤10-7cm/s。; 新建. 一般固废暂存间; 羊粪处理车间内，占地10m2，全封闭钢结构，用于废包装物的暂存。 地面采用C25防渗混凝土铺设。; 新建. 公用 工程; 给水; 本项目人员用水由厂区1眼深水井作为水源。 该水井深80m，水位8m，水井出水量为40m3/h，可满足本项目用水需求。; 依托现有. 排水; 斜筛式固液分离机产生的肥水，排入氧化塘内，经氧化塘厌氧发酵处理后，作为液体有机肥出售。; 新建. 生活污水排入厂区现有化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），定期委托环卫部门清运。; 依托现有. 供电; 供电来自当地电网，由厂区外10KV电网架空引入至厂区变电所，供电稳定，低压供电系统采用TN-S三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。; 依托现有. 供暖; 本项目办公生活区取暖由现有1台2t生物质锅炉提供； 生产区冬季不需要供暖。; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 羊粪发酵过程中产生的废气，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度，采取喷洒微生物除臭剂等环保措施，废气以无组织形式。; 新建. 氧化塘肥水厌氧发酵过程中产生的废气，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度，采取喷洒微生物除臭剂等环保措施，废气以无组织形式。; 新建. 发酵后的羊粪粉碎分级过程产生的废气，主要污染物为颗粒物，经2个集气罩收集后，由1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放。 未收集的颗粒物经封闭车间沉降后，以无组织形式排放。; 新建. # 废水治理; 斜筛式固液分离机产生的肥水，排入氧化塘内，经氧化塘厌氧发酵处理后，作为液体有机肥出售。; 新建. 生活污水排入厂区现有化粪池（渗透系数≤10-7cm/s），定期委托环卫部门清运。; 依托现有. # 噪声治理; 采取基础减振、厂房隔声等措施。; 新建. # 固废治理; 辅料包装产生的废包装物，暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。; 新建. 羊粪粉碎分级过程设置的布袋除尘器，收集的除尘灰成分为羊粪，作为原料返回发酵工序。; 新建. 工作人员产生的生活垃圾，由垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点; 新建. 2.2主要设备 本项目主要设备表见表2-3。 表2-3本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 一; 原料处理. 1; 场内转运自卸车; 台; 2; /. 2; 50#装载机; 台; 1; 加大斗. 3; 30#装载机; 台; 1; 加大斗. 4; 斜筛式固液分离机; 台; 1; /. 5; 输送皮带机; 台; 1; /. 6; 氧化塘; 座; 2; 单座容积5000m3，2座氧化塘交替使用. 7; 水泵; 台; 2; /. 羊粪发酵. 8; 履带式翻抛机; 台; 1; 思威博全液压. 9; 气流发酵膜; 套; 10; 40米*8.4米. 10; 控制柜及配套电气系统; 304SS. 11; 供风管及压边系统; PE160. 12; PLC自控及多点测量系统; 分子膜专用. 13; 移动端远程监控; 分子膜专用. 成品生产. 14; 粉碎机; 台; 1; /. 15; 分级筛; 台; 1; /. 16; 皮带机; 条; 2; /. 17; 布袋除尘器; 台; 1; 除尘效率为95%. 18; 风机; 台; 1; /. 19; 排气筒; 根; 1; 15m. 2.3生产规模方案 表2-4本项目生产规模方案一览表 序号; 名称; 单位; 设计年生产量; 备注. 1; 固体有机肥; t/a; 75649; 含水率30%. 2; 液体有机肥; t/a; 9964.5; --. 2.4主要原辅材料及用量 根据《内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目竣工环境保护验收监测报告》可知，厂区羊粪产生量为390t/d（142350t/a），粪便每天清理一次，采用干清粪工艺，日产日清，清理至羊粪池内。 表2-5本项目主要消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 形状; 含水量; 包装; 来源. 一; 原料. 1; 羊粪; 吨; 142350; 块状; 60%～70%; 无; 内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目. 二; 辅料. 2; 微生物发酵菌剂; 吨; 140; 颗粒状; /; 袋装; 外购. 3; 微生物除臭剂; 吨; 16; 液体; /; 塑料桶; 外购. （1）羊粪： 固体物质大多是蛋白质、无机物、脂肪、未消化的食物纤维、脱了水的消化液残余，以及从肠道脱落的细胞和死掉的细菌，还有维生素K、维生素B。 （2）微生物除臭剂： 内含升温菌和分解菌，促进畜禽粪便快速升温，36-72h内堆肥温度可升至55-70℃，可杀死病原物、寄生虫卵等；同时将不易分解的半纤维素、纤维素、木质素分解转化为易被植物吸收利用的无机养分，促进土壤吸收，提高肥料利用率。 （3）微生物发酵菌剂： 发酵菌剂由嗜热好氧微生物和嗜温好氧微生物菌群组成。嗜热好氧微生物对农业和养殖有机废弃物中的单糖、淀粉、蛋白质等易分解有机物可迅速分解并产生大量热，温度在24小时内可快速升至70℃以上，温度持续十天左右可有效灭菌、杀虫、灭种，继续发酵，复杂有机物（纤维素、半纤维素）开始分解，腐殖质开始形成，随着温度下降，嗜热好氧微生物大量死亡或休眠，嗜温好氧微生物重新开始繁殖，发酵物料形成腐殖酸，本技术还可以同时用于中熟堆肥发酵，将水分含量高于80%以上的各类粪污采取干湿分离技术，获取含水量60%以下的粪污进行中熟堆肥发酵，温度控制在40°-62°发酵-20天以上可以有效灭绝病菌，增加酵母菌、纳豆菌、放线菌等有益菌属肥料成分多增加1.5倍。 2.5本项目能源消耗 本项目的能源消耗见表2-6。 表2-6本项目能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量（单位）. 1; 电; 0.5×104KWh/a. 2; 水; 146m3/a. 2.6工作制度及劳动定员 本项目工作人员5人。年工作日为365天，实行8小时工作制，三班两倒制。 2.7公用工程 2.7.1水源 本项目无生产用水，用水主要为生活用水。厂区1眼深水井作为水源，井深为80m，水位8m，水井出水量为40m3/h，可满足本项目用水需求。 2.7.2给水 本项目劳动定员5人，人员用水标准按80L/人•d计，每天用水量为0.4m3，年工作日为365天，总用水量为146m3/a。 2.7.3排水 （1）肥水 斜筛式固液分离机产生的肥水，排入氧化塘内，经氧化塘厌氧发酵处理后，作为液体有机肥出售。 （2）生活污水 生活污水的排放系数按80%计，则生活污水排放量为0.32m3/d（116.8m3/a），生活污水排入厂区现有化粪池，定期委托环卫部门清运。 ## 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1本项目水平衡图单位m3/d 2.7.4供电 供电来自当地电网，由厂区外10KV电网架空引入至厂区变电所，供电稳定，低压供电系统采用TN-S三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。 2.7.5供热 本项目办公生活区取暖由现有1台2t生物质锅炉提供； 生产区冬季不需要供暖。 2.8平面布置 本项目羊粪处理车间位于内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区西南侧，氧化塘和积粪池位于羊粪处理车间外东侧，具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺简述： （1）原料处理工序 内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目产生的羊粪含水率为60%～70%，因此，本项目需要先采用1台斜筛式固液分离机进行脱水处理，处理后干羊粪含水率为60%左右，满足发酵需求。 处理后的干羊粪经传送带输送至羊粪处理车间内的干粪区，肥水排入氧化塘内进行厌氧发酵。 肥水通过密闭管道输送至氧化塘内，加入微生物发酵菌剂进行厌氧发酵，发酵6个月后，作为液体有机肥出售，采用密闭罐车运输。 氮、磷是肥料，是农作物生长不可缺少的营养源，应通过种植和养殖相结合，粪水还田。本项目处理养殖废水采用氧化塘自然处理方法，其基本原理是利用生物降解有机物。污水处理流程为：进水→氧化塘厌氧发酵→出水。氧化塘设计水深约5.5m，氧化塘的停留时间为6个月，污水在塘内停留时间长，而水中的微生物可代谢降解有机污染物，随着停留时间的增加，污水厌氧环境对粪大肠菌群等具有杀灭作用，项目粪水经微生物降解后满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》表2液态粪便卫生要求。项目设置2座氧化塘（总容积为10000m3），深约5.5m，交替使用，在冬季存储量的基础上，并预留20%以上的安全储存空间。具备所需的存储容量，可以保证在非施肥季节也可有足够的储存空间，在开春后施用于农田。液肥每年分两次进行还田，分别在春季和秋季实施，每次还田量为6个月的液肥，每次还田量约为6000m3。通过以上资料，项目氧化塘可完全满足项目所产生液体肥水的收集与存放。 （2）配料工序 将干羊粪、发酵菌剂按照一定比例混合，调整混合物料至发酵条件。 （3）发酵工序 本项目堆肥发酵工艺采用思威博挡墙式“生物+气流膜”全封闭静态好氧堆肥发酵技术： 1）分子膜系统 分子膜系统由分子膜、控制系统、监测系统、通风系统组成。其中的分子膜由特殊高分子功能材料制作而成；控制系统为移动式一体化控制柜，含PLC智能控制系统及供风系统；监测系统由多点式温度传感仪和通讯电缆组成；通风系统由风机及配套风管组成。一套膜系统就是一个厂房，与生物发酵菌剂完美结合后形成一个密闭的发酵仓，可确保实现完全好氧发酵。 2）微生物发酵菌剂 发酵菌剂由嗜热好氧微生物和嗜温好氧微生物菌群组成。嗜热好氧微生物对农业和养殖有机废弃物中的单糖、淀粉、蛋白质等易分解有机物可迅速分解并产生大量热，温度在24小时内可快速升至70℃以上，温度持续十天左右可有效灭菌、杀虫、灭种，继续发酵，复杂有机物（纤维素、半纤维素）开始分解，腐殖质开始形成，随着温度下降，嗜热好氧微生物大量死亡或休眠，嗜温好氧微生物重新开始繁殖，发酵物料形成腐殖酸。本技术还可以同时用于中熟堆肥发酵，将水分含量高于80%以上的各类粪污采取干湿分离技术，获取含水量60%以下的粪污进行中熟堆肥发酵，温度控制在40°~62°，发酵20天以上可以有效灭绝病菌，增加酵母菌、纳豆菌、放线菌等有益菌数肥料成分多增加1.5倍。 图2-2“生物+分子膜”发酵工作原理图 （5）粉碎分级工序 对陈化后的物料进行粉碎、分级，将发酵完成的堆肥控制水分小于30%后就可以进行粉碎分级（筛网孔径3mm），入成品区待售。 粉碎分级粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒排放。 图2-3本项目工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有工程环保手续情况 内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目位于巴彦淖尔市五原县天吉泰镇宏泰养殖园区B区4号，厂区总占地面积为540000m2，厂区中心位置地理坐标为：N40°55'56.32"，E107°41'06.86"，厂区东侧及南侧为荒地，西侧邻路，隔路为荒地，北侧为五原县宏泰养殖场。 2020年8月，委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制完成了《内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目环境影响报告书》，于2020年9月21日取得原五原县环境保护局批复，审批文号为五环审发〔2020〕3号；2024年6月，编制完成了《内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目竣工环境保护验收监测报告》，组织专家评审并通过了竣工环境保护验收。 2020年3月31日取得了排污许可证，登记编号：91150821MA0N0BTQ5W001W。 2、厂区现有工程建设情况 表2-7厂区实际建设内容一览表 类别; 项目名称; 实际建设. 主体工程; 羊舍; 已建羊舍71栋，目前50栋已进行养殖，剩余21栋空置。每栋羊舍最大养殖规模为2800只，总建筑面积200833m2；配备清粪系统、料塔、喂料系统、通风系统、综合布线和照明，每两栋羊舍配备一个集粪池（厂区最南侧的羊舍单独配备一个集粪池，型号为5.5m×4.5m×1m），厂区共计36个集粪池，地面采取塑料漏缝板铺设。. 牛舍. 辅助 工程; 办公楼; 已建1座3层办公楼，建筑面积2736m2，砖混结构，主要用于人员办公。. 综合楼; 已建1座2层综合楼，建筑面积2402m2，砖混结构，主要用于人员住宿及就餐。. 洗消池; 厂区入口建设了1座，容积为20m3。. 变配电室; 已建1栋单层砖混结构，建筑面积100m2。. 门卫室; 已建1座单层砖混结构，建筑面积100m2。. 场地绿化; 绿化面积12400m2，使用树木、草坪等进行绿化。. 储运工程; 库房; 建筑面积207.3m2，砖混结构，用于储存设备维修工具和消毒剂。. 燃料及渣棚; 已建1座36m2的全封闭式贮库（用于暂存生物质燃料）和1座8.1m2全封闭式的灰渣库（用于暂存灰渣）。. 青储池; 已建青储池8座，单座占地1800m2，深2m，总容积28800m3，地面采取钢筋混凝土硬化，目前已不使用。. 草料库; 已建草料库3座，1层钢结构，总建筑面积13146m2，暂存育肥料。. 公用 工程; 给水; 本项目人员及牲畜饮用水、棚舍消毒用水、洗消池用水、锅炉用水、绿化用水、洒水抑尘用水由厂区自打1眼自备井作为水源，井深为80m，水位8m，水井出水量为40m3/h。. 供电; 供电来自当地电网，由厂区外10KV电网架空引入至厂区变电所，供电稳定，低压供电系统采用TN-S三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。. 供热; 已建1座200m2锅炉房，单层砖混结构，内设1台2t生物质锅炉（锅炉型号为cwtdg120），用于办公生活区取暖。. 环保 工程; 废气; ①恶臭：养殖舍密闭，喷洒化学除臭剂，加强绿化、加强管理； ②锅炉废气：采用布袋除尘器+高27.5m、直径0.4m的烟囱（1根）排放； ③灰渣扬尘：已建全封闭灰渣库，定期洒水抑尘。. 废水; 生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部门拉运。. 锅炉及软水排水用于锅炉房及周围地面抑尘，不外排。. 固体废物; ①牲畜粪便：粪便每天清理一次，采用干清粪工艺，日产日清，清理至集粪池内，由企业每天装车运输至内蒙古跃阳生物环保有限公司做生产有机肥的原料； ②生活垃圾：由垃圾箱分类收集后运输至环卫部门指定地点； ③病死牲畜：外运至内蒙古跃阳生物环保有限公司有机肥厂处置； ④锅炉固废：锅炉灰和除尘灰暂存在全封闭灰渣库中，外运至内蒙古跃阳生物环保有限公司有机肥厂处置； ⑤医疗废物：分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期委托巴彦淖尔市维康环保有限公司处置。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化降噪. 医疗废物暂存间; 项目西北角已建1座医疗废物暂存间，建筑面积约为10m2。医废间具有防渗、防雨、防风功能。该医疗废物暂存间地面采取10cm厚的C30水泥+2mm厚的PP材料铺设，使渗透系数小于10-10cm/s。. 3、厂区现有工程生产规模 厂区现有工程生产规模为年出栏育肥羊420000只。 4、公用工程 4.1供水 厂区人员及牲畜饮用水、棚舍消毒用水、洗消池用水、锅炉用水、绿化用水、洒水抑尘用水由场区内深水井供给，可满足相关需求。 4.2供电 供电来自当地电网，由厂区外10KV电网架空引入至厂区变电所，供电稳定，低压供电系统采用TN-S三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。 4.3供暖 已建1座200m2锅炉房，单层砖混结构，内设1台2t生物质锅炉，用于办公生活区取暖。 5、环保措施落实情况及污染物排放监测结果 5.1废气 5.1.1废气治理措施 厂区现有工程产生的废气主要有羊舍臭气、锅炉废气及暂存灰渣产生的粉尘。 （1）羊舍无组织恶臭气体 羊舍密闭建设，定期喷洒化学除臭剂，加强厂区绿化、加强管理。以上措施能够减少恶臭气体的产生。 （2）锅炉废气 废气先经布袋除尘器处理，再通过高27.5m高烟囱排放。 （3）暂存灰渣粉尘 产生的灰渣暂存全封闭灰渣库，定期洒水抑尘。 5.1.2废气排放情况 根据2024年1月29日-30日的验收监测结果可知： （1）根据监测结果可知，生物质锅炉有组织排放的颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度的最大值为30.8mg/m3、7.1mg/m3、118.8mg/m3、3.36×10-2mg/m3、林格曼黑度为1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉污染物排放标准要求（颗粒物：50mg/m3、SO2:300mg/m3、NOx：300mg/m3、汞及其化合物：0.05mg/m3、林格曼黑度≤1）。 （2）监测期间项目所在区域最大风速为4.8m/s，监测结果显示厂界四周NH3、H2S无组织排放浓度最大值分别为0.1mg/m3、0.005mg/m3，均满足《恶臭污染物排 放标准》(GB14554-93)表1二级新扩建标准（氨：1.5mg/m3、硫化氢：0.06mg/m3）； 臭气浓度为19，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求（臭气浓度70）。 颗粒物厂界无组织排放浓度最大值为0.443mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2二级标准无组织排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）。 5.2废水 厂区现有工程产生的废水包括生活污水、软水制备废水、锅炉排水、羊尿。 （1）生活污水 每天产生3.84t，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运。 （2）软水制备废水、锅炉排水 每天产生1.4t，暂存在1m3的水桶内，夏季用于路面泼洒抑尘，冬季用于灰渣的加湿。 （3）羊尿 每天产生量为75t，60t自然蒸发，剩余15t随着粪便一起由企业每天装车运输至内蒙古跃阳生物环保有限公司做生产有机肥的原料。 5.3噪声 5.3.1噪声的治理措施 厂区现有工程噪声主要为小型撒料车、叉车、轻型货车等运行噪声和蓄畜叫声，采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化降噪等措施。 5.3.2噪声达标情况 根据2024年1月29日-30日的验收监测结果可知： 根据监测结果可知，监测期间本项目厂界噪声值昼间最大值为56.0dB(A)，夜间最大值为45.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5.4固体废弃物 厂区现有工程产生的固体废弃物主要包括牲畜粪便、生活垃圾、病死牲畜、锅炉固废、医疗废物。 （1）牲畜粪便 本项目采取机械方式将牲畜粪便及时清出。羊粪产生量为390t/d，142350t/a，粪便每天清理一次，采用干清粪工艺，日产日清，清理至集粪池内，由企业每天装车运输至内蒙古跃阳生物环保有限公司做生产有机肥的原料。 （2）生活垃圾 项目劳动定员80人，生活垃圾产生量14.6t/a。由垃圾箱分类收集后运输至环卫部门指定地点。 （3）病死牲畜 产生量为10t/a，外运至内蒙古跃阳生物环保有限公司有机肥厂处置。 （4）锅炉固废 锅炉灰和除尘灰暂存在全封闭灰渣库中，产生量为5t/a，外运至内蒙古跃阳生物环保有限公司有机肥厂处置。 （5）医疗废物 产生量为1t/a，分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期委托巴彦淖尔市维康环保有限公司处置 6、现有项目污染物排放汇总 根据《内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目环境影响报告书》和《内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地项目竣工环境保护验收监测报告》，现有厂区污染物排放情况如下。 表2-8现有项目污染物排放统计表 类别; 污染源名称; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施及排放去向. 废气; 牛舍; NH3; 0.19; 合理设计日粮、饲料中加入添加剂，在棚舍周围喷洒除臭剂，加强绿化，设置卫生防护距离等措施. H2S; 0.011. 羊舍; NH3; 0.75. H2S; 0.090. 食堂; 油烟; 0.009; 燃料为清洁能源，使用处理效率为60%的吸油烟机+4.5倍直径为25cm的烟囱. 烟尘; 33.82g/a. SO2; 180.68kg/a. NOX; 32.59kg/a. 锅炉; 烟尘; 0.003; 烟气经布袋除尘器处理后（除尘效率达到99%），通过1根高27m、直径0.4m的烟囱高空排放. SO2; 0.20. NOX; 0.61. 灰渣; 粉尘; 0.5; 定期对其洒水抑尘. 废水; 软水排水、锅炉 排水; 废水量; 252m3/a; 夏季用于路面泼洒抑尘，冬季用于灰渣的加湿. 生活污水; 废水量; 1401.6m3/a; 经化粪池处理后定期委托环卫部门拉运. 固废; 人工清粪; 粪便; 142350; 采用干清粪工艺，日产日清，清理至集粪池内，由企业每天装车运输至内蒙古跃阳生物环保有限公司做生产有机肥的原料. 棚舍; 病死牲畜; 10; 外运至内蒙古跃阳生物环保有限公司有机肥厂处置. 锅炉; 锅炉灰和除尘灰; 5; 外运至内蒙古跃阳生物环保有限公司有机肥厂处置. 员工生活; 生活垃圾; 14.6; 由垃圾箱分类收集后运输至环卫部门指定地点. 疾病预防; 医疗垃圾; 1; 暂存于医疗废物暂存间，定期委托巴彦淖尔市维康环保有限公司处置. 6、厂区主要环境问题和整改措施 无环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目所在区域达标判定引用《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2022年）》隆兴昌镇环境空气监测数据，具体数据见下表。 ## 表3-1大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. O3; 第90百分位数8小时平均; 145; 160; 90.6; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 1400; 4000; 35.0; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断五原县为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目评价的其他污染物为HN3、H2S，本次评价引用《五原县天吉泰镇宏腾肉牛养殖示范基地建设项目环境影响报告书》中的现状监测数据。 监测单位：内蒙古华智鼎环保科技有限公司；监测时间：2022年1月5日至1月11日（共连续监测7天有效数据）；监测点位与本项目的位置关系见表3-2；引用因子：HN3、H2S；监测结果统计见表3-3。 表3-2其他污染物引用点位基本信息 序号; 坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对厂界距离/m. 北纬; 东经. 五原县天吉泰镇宏腾肉牛养殖示范基地; N40°56'12.479"; E107°40'46.267"; HN3、H2S; 1小时平均浓度; 西北侧; 740. 表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 平均标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 是否超标. 五原县天吉泰镇宏腾肉牛养殖示范基地; HN3; 1小时平均浓度; 200; 10～40; 否. H2S; 1小时平均浓度; 10; 1～3; 否. 其他污染物现状引用数据统计结果可知，当地的H2S、NH3浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 引用可行性分析：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用数据的监测时间为2022年1月5日至1月11日，在有效期3年之内；距离本项目740m，在5km范围之内；因此，该监测点位可引用。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内无居民等敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下： 表3-4具体保护目标 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 坐标; 相对位置; 距离（m）; 人数; 保护级别. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 新永村; 东经：107°40'42.3"；北纬：40°55'44.7"; SW; 140; 75户263人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中III类标准. 生态环境; 占地范围内; 本项目位于内蒙古金草原生态科技集团有限公司现有厂区内，项目占地范围内无生态环境保护目标; --. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期产生的废气污染物主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”； 本项目运营期发酵、陈化过程中产生的恶臭气体NH3、H2S、臭气浓度，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 表3-5《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 厂界标准值（二级）. 浓度（mg/m3）. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 本项目运营期有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“二级标准”；无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”，见表3-6。 表3-6《大气污染物综合排放标准》（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周围外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-7。 表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-8。 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 3、固体废物排放标准 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用内蒙古金草原生态科技集团有限公司良种牛羊养殖扩繁基地厂区内1座现有库房进行建设，主要建设工程为：安装生产设备、建设2座氧化塘、1座积粪池、库房地面防渗等工程。 1、废气环保措施 （1）建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （2）运输道路进行洒水抑尘。 2、废水环保措施 （1）施工人员的生活污水经排入厂区现有化粪池，定期委托环卫部门清运。 3、噪声环保措施 为减轻施工期噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）合理安排作业时间，严禁中午和晚上施工。 （2）及时保养维修施工机械，严格按照操作规程使用各类机械。 （3）在施工场地周围设置挡板。 4、固体废物环保措施 （1）建筑垃圾按照当地执法部门要求进行处置。 （2）施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，由垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1废气产排情况 1.1.1羊粪发酵废气 本项目羊粪发酵过程会产生恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。 根据中国环境科学学会学术年会论文集《养殖场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中数据，堆粪产污堆存区NH3产生量按0.9g/（m2·d）计、H2S的产生量按0.09g/（m2·d）计。本项目发酵场面积为3600m2，则NH3的产生量为3.24kg/d（1.1826t/a），H2S的产生量为0.324kg/d（0.1183t/a）。 本项目发酵场喷洒微生物除臭剂等环保措施，根据《微生物除臭剂的研究进展》（荣达德、杨琼、刘吉升、刑东旭、李庆荣编制），采用微生物除臭剂可使堆粪场内的NH3浓度降低84.4%（本次环评按70%计）、H2S浓度降低62.1%（本次环评按50%计）。NH3、H2S排放量分别为0.3548t/a、0.0592t/a，为无组织形式排放。 表4-1大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. mg/m3; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 羊粪发酵过程; 无组织; NH3; /; 1.1826; 微生物除臭剂（处理效率为70%）; /; 0.0405; 0.3548; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. H2S; /; 0.1183; 微生物除臭剂（处理效率为50%）; /; 0.0068; 0.0592. 1.1.2氧化塘厌氧发酵废气 本项目肥水厌氧发酵过程会产生恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。 本项目氧化塘BOD5处理量约为7.47t/a，根据美国EPA（环境保护署）对污水处理恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031gNH3、0.00012gH2S，则氧化塘恶臭污染物NH3产生量=7.47t/a×0.0031g/g=0.0232t/a；H2S产生量=7.47t/a×0.00012g/g=0.0009t/a。 本项目氧化塘喷洒微生物除臭剂等环保措施，根据《微生物除臭剂的研究进展》（荣达德、杨琼、刘吉升、刑东旭、李庆荣编制），采用微生物除臭剂可使堆粪场内的NH3浓度降低84.4%（本次环评按70%计）、H2S浓度降低62.1%（本次环评按50%计）。NH3、H2S排放量分别为0.0070t/a、0.0005t/a，为无组织形式排放。 表4-2大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. mg/m3; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 氧化塘厌氧发酵过程; 无组织; NH3; /; 0.0232; 微生物除臭剂（处理效率为70%）; /; 0.0008; 0.0070; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. H2S; /; 0.0009; 微生物除臭剂（处理效率为50%）; /; 0.00006; 0.0005. 1.1.3粉碎分级过程中产生的废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625有机肥及微生物肥制造行业系数手册中前处理、后处理过程混配/混配造粒生产工艺：工业废气量产污系数为659标立方米/吨-产品，颗粒物产污系数为0.37kg/t·产品。 本项目年生产有机肥料75649t，工业废气量产生量为224521300m3/a，本项目年运行2400h，则工业废气量为93551m3/h；颗粒物产生量为126.059t/a。 粉碎机、分级机上方各设有1套集气罩（共2个），集气效率为90%，收集到的气体通过布袋除尘器处理后合并于1根15m高排气筒（P1）排放，布袋除尘器除尘效率为95%。 表4-3生产车间废气产排情况表 生产线; 污染物; 产污工序; 排放形式; 工业 废气量m3/h; 产生; 治理措施; 排放; 排放限值mg/m3. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 羊粪处理线; 颗粒物; 粉碎机、分级机; 有组织; 93551; 505.3; 47.272; 113.453; 布袋除尘器（去除效率为95%）; 25.3; 2.364; 5.673; 120. 无组织; /; /; /; 12.606; 封闭生产车间（降尘效率按60%计）; /; 2.101; 5.042; 1.0. 1.2运营期废气污染物排放汇总情况 项目大气污染源治理情况汇总表见表4-4。 表4-4大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 执行标准. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 羊粪发酵过程; 无组织; NH3; /; /; 1.1826; 微生物除臭剂（处理效率为70%）; /; 0.0405; 0.3548; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. H2S; /; /; 0.1183; 微生物除臭剂（处理效率为50%）; /; 0.0068; 0.0592. 氧化塘厌氧发酵过程; 无组织; NH3; /; /; 0.0232; 微生物除臭剂（处理效率为70%）; /; 0.0008; 0.0070. H2S; /; /; 0.0009; 微生物除臭剂（处理效率为50%）; /; 0.00006; 0.0005. 粉碎机、分级机; 有组织; 颗粒物; 505.3; 47.272; 113.453; 集气罩+布袋除尘器（去除效率为95%）; 25.3; 2.364; 5.673; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值--排气高度为15m时，排放速率3.5kg/h和最高排放浓度120mg/m3的限值要求. 无组织; 颗粒物; /; /; 12.606; 封闭生产车间（降尘效率按60%计）; /; 2.101; 5.042; 《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 1.3废气污染物防治措施可行性 参照执行《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）表15有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，具体分析如下。 表4-5废气可行技术参照表 《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）; 本项目设计情况. 有机肥料; 工序; 主要控制污染物; 可行技术; 本项目采取措施; 符合性. 破碎; 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘器; 是. 筛分; 颗粒物; 袋式除尘. 综上所述，本项目废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）要求，为可行技术。 1.4废气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）要求，本项目废气监测计划如下： 表4-6环境监测工作内容一览表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 粉碎分级包装过程15m高排气筒（P1）; 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值--排气高度为15m时，排放速率3.5kg/h和最高排放浓度120mg/m3的限值要求. 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 （1）肥水 斜筛式固液分离机产生的肥水，排入氧化塘内，经氧化塘厌氧发酵处理后，作为液体有机肥出售。 （2）生活污水 生活污水的排放系数按80%计，则生活污水排放量为0.32m3/d（116.8m3/a），生活污水排入厂区现有化粪池，定期委托环卫部门清运。 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声源强分析 本项目运营期噪声主要来源于设备运行，本项目主要噪声源及降噪情况见表4-7。 表4-7设备噪声源强表dB（A） 序号; 名 称; 数量; 噪声值dB（A）; 防护措施; 减噪数值dB（A）; 减噪后噪声值dB（A）. 1; 场内转运自卸车; 2; 90; 隔声; 20; 70. 2; 50#装载机; 1; 90; 隔声; 20; 70. 3; 30#装载机; 1; 90; 隔声; 20; 70. 4; 斜筛式固液分离机; 1; 90; 减振、隔声; 25; 65. 5; 输送皮带机; 1; 85; 减振、隔声; 25; 60. 6; 水泵; 1; 90; 减振、隔声; 25; 65. 7; 履带式翻抛机; 1; 90; 减振、隔声; 25; 65. 8; 气流发酵膜; 10; 85; 减振、隔声; 25; 60. 9; 粉碎机; 1; 90; 减振、隔声; 25; 65. 10; 分级筛; 1; 90; 减振、隔声; 25; 65. 11; 皮带机; 2; 85; 减振、隔声; 25; 60. 12; 布袋除尘器; 1; 85; 减振、隔声; 25; 60. 13; 风机; 1; 90; 减振、隔声; 25; 65. 3.2噪声预测 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB； 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw1+10lg（Q/4πr12+4/R） 式中：Lw1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级，dB； r1—某个室内声源与靠近围护结构处的距离； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2； 当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8； Lp1—靠近围护结构处的倍频带声压级； R—房间常数；R=Sа/（1-а），S—房间内表面面积，m2；а—平均吸声系数。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ④预测值计算 A.点声源几何发散衰减 预测点的预测等效声级（Leq）按下式计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 B.面声源的几何发散衰减 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源（Adiv≈10lg（r/r0）），当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中a<b。 ⑤预测结果 本项目夜间不运行，本次环评仅对昼间进行预测。根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-8。 表4-8厂界噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点位; 昼间. 贡献值. 1; 项目东侧; 36.2. 2; 项目南侧; 39.4. 3; 项目西侧; 38.9. 4; 项目北侧; 35.3. 根据厂界噪声预测结果可知：项目建成运行后，在采取相应的隔声降噪措施后，厂界昼间贡献值为35.3~39.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准限值，厂界噪声能够达标排放。 表4-9环境监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂址四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 3.3噪声环境防护措施 （1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备； （2）所有设备均布置在室内，并采取基础减振措施，风机出口设有消声器等。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ### 4、固体废物产生及处置情况 （1）废包装物 本项目辅料包装产生的废包装物，产生量为1t/a。暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 （2）生产设备设置的布袋除尘器收集的除尘灰 本项目粉碎分级过程废气经1台布袋除尘器处理，布袋除尘器收集除尘灰量为107.78t/a，收集的除尘灰返回发酵工序。 （3）生活垃圾 本项目工作人员5人，产生量按0.5kg/人·d计，年工作日为365天，则生活垃圾产生量约为2.5kg/d（0.9125t/a），由垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点。 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水与土壤的防治措施如下所述。 1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查。 2）分区防治措施 一般防渗区：包括羊粪处理车间、积粪池、氧化塘等，地面进行防渗，采用1.5mmHDPE膜+C25防渗混凝土，抗渗等级不小于P6级，渗透系数≤10-7cm/s。 本项目一般污染区防渗措施：做好防雨、防渗、防腐措施，地面采取粘土铺底，再在上层铺防渗混凝土进行硬化。 6、环境风险评价 本项目运营过程中不涉及易燃易爆危险物质，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，不需要进行环境风险评价。 7、环保投资和“三同时”验收 项目总投资350万元，其中环保投资31.02万元，占总投资的8.86%。环境保护措施及投资一览表见下表。 表4-10环保措施及投资估算一览表 序号; 项目名称; 污染源; 污染因子; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 1; 废气治理; 发酵过程; NH3、H2S、臭气浓度; 微生物除臭剂; 1; 6. 2; 粉碎分级包装过程; 颗粒物; 集气罩; 2; 2. 3; 布袋除尘器; 1; 8. 4; 15m高排气筒（P1）; 1; 3. 5; 废水治理; 工作人员; 生活污水; 防渗化粪池; 1; --. 6; 斜筛式固液分离机; 肥水; 氧化塘; 1; 12. 7; 噪声治理; 生产设备; 等效连续A声级; --; --; --. 8; 固废治理; 工作人员; 生活垃圾; 垃圾桶; --; 0.02. /; 31.02. 8、“三同时”验收清单 本项目运营期环境保护“三同时”验收一览表见下表。 表4-11工程“三同时”环保验收一览表 类别; 污染源; 环保设施名称; 监测频次; 监测点位; 监测项目; 验收标准. 废气; 羊粪发酵过程; 微生物除臭剂; 4次/d，共监测2天; 上风向1个点位、下风向3个点位; NH3、H2S、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 氧化塘厌氧发酵过程. 粉碎分级过程; 集气罩+布袋除尘器（除尘效率为95%）; 3次/d，共监测2天; 15m排气筒（进气口和排气口）（P1）; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值--排气高度为15m时，排放速率3.5kg/h和最高排放浓度120mg/m3的限值要求. 封闭车间; 4次/d，共监测2天; 上风向1个点位、下风向3个点位; 颗粒物; 《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 废水; 生活污水; 排入厂区现有化粪池，定期委托环卫部门清运; /; /; /; /. 斜筛式固液分离机产生的肥水; 经氧化塘厌氧发酵处理后，作为液体有机肥出售; /; /; /; /. 噪声; 生产设备; 厂房隔声; 昼间2次，共监测2天; 厂界四周; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 废包装物; 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 布袋除尘器收集的除尘灰; 收集后，作为原料返回发酵工序; /; /; /. 生活垃圾; 由垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点; /; /; /; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 羊粪发酵过程 | NH3 | 微生物除臭剂（处理效率为70%） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  |  | H2S | 微生物除臭剂（处理效率为50%） |  |
|  |  | 臭气浓度 | -- |  |
|  | 氧化塘厌氧发酵过程 | NH3 | 微生物除臭剂（处理效率为70%） |  |
|  |  | H2S | 微生物除臭剂（处理效率为50%） |  |
|  |  | 臭气浓度 | -- |  |
|  | 粉碎分级过程 | 有组织颗粒物 | 布袋除尘器（去除效率为95%） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值--排气高度为15m时，排放速率3.5kg/h和最高排放浓度120mg/m3的限值要求 |
|  |  | 无组织颗粒物 | 封闭车间（抑尘效率为60%） | 《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入厂区现有化粪池，定期委托环卫部门清运 | / |
|  | 斜筛式固液分离机产生的肥水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经氧化塘厌氧发酵处理后，作为液体有机肥出售 | / |
| 声环境 | 斜筛式固液分离机、履带式翻抛机、气流发酵膜、皮带机、装载机、水泵等生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 辅料包装 | 废包装物 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 羊粪粉碎分级过程设置的布袋除尘器 | 除尘灰 | 收集后，作为原料返回发酵工序 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 由垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查。 2）分区防治措施 一般防渗区：包括羊粪处理车间、积粪池、氧化塘等，地面进行防渗，采用1.5mmHDPE膜+C25防渗混凝土，抗渗等级不小于P6级，渗透系数≤10-7cm/s。 本项目一般污染区防渗措施：做好防雨、防渗、防腐措施，地面采取粘土铺底，再在上层铺防渗混凝土进行硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂房杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备包括配套的除尘器风机、电机等必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。 ②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。

附表建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | 0.01203382t/a | / | 10.715t/a | / | 10.72703382t/a | +10.715t/a |
|  | 二氧化硫 | / | 0.38068t/a | / | 0 | / | 0.38068t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | / | 0.64259t/a | / | 0 | / | 0.64259t/a | 0 |
|  | 氨气 | / | 0.94t/a | / | 0.3618t/a | / | 1.3018t/a | +0.3618t/a |
|  | 硫化氢 | / | 0.101t/a | / | 0.0597t/a | / | 0.1607t/a | +0.0597t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 粪便 | / | 142350t/a | / | 0 | 142350t/a | 0 | -142350t/a |
|  | 废包装物 | / | 0 | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 除尘灰 | / | 0 | / | 107.78t/a | / | 107.78t/a | +107.78t/a |
|  | 病死牲畜 | / | 10t/a | / | 0 | / | 10t/a | 0 |
|  | 锅炉灰和除尘灰 | / | 5t/a | / | 0 | / | 5t/a | 0 |
| 危险废物 | 医疗垃圾 | / | 1t/a | / | 0 | / | 1t/a | 0 |