
关于《五原县畜禽粪污资源化利用及沼气生物能源项目环境影响报告表》的批复
内蒙古云净环保有限公司:
你公司报送的《五原县畜禽粪污资源化利用及沼气生物能源项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

你公司拟在五原县浩丰村新建五原县畜禽粪污资源化利用及沼气生物能源项目。本工程主要建设内容为8座5000m³自降式高浓度厌氧反应器、2座3000m³模块化多级干式厌氧反应器新，1套沼气净化提纯装置、2座容积为5000m3的气柜、1台4t/h沼气锅炉、预处理车间、有机肥发酵车间、陈化车间、成品库等。项目总投资25619万元，其中环保投资300万元。
根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为锅炉烟气、固液分离废气和预处理车间废气、厂区无组织废气。锅炉烟气经FGR（烟气再循环）低氮燃烧装置处理后，由一根15m高的排气筒（DA001）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准。依据《关于推进大气污染防治工作的通知》（巴环发〔2025〕27号）确保在2025年底前完成低氮燃烧改造，要求改造后NOx排放限值达到30mg/m³以下。固液分离废气和预处理车间废气通过车间微负压+生物滤池+1根15m高排气筒（DA002）排放，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放限值要求。厂区无组织废气通过密闭发酵+喷洒除臭剂+吸附性强的绿植满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值。
2.本项目运营期废水主要为生活污水、软水制备废水、锅炉排水、脱碳废水。生活污水经化粪池处理后，经管网进入沼液池，随沼液综合利用，不外排。软水制备废水、锅炉排水、脱碳废水经管网进入沼液池，不外排。

3.本项目运营期噪声主要为运输车辆、设备运转噪声，通过选用选用基础减振、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4.本项目运营期固废主要为生活垃圾、废包装袋、废脱硫剂、废树脂、废矿物油。生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门定期清运。废包装袋、废脱硫剂经一般固废暂存间暂存后外售综合利用。废树脂经收集后暂存于一般固废暂存间内，定期由厂家回收。废矿物油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局执法大队负责。
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

                           2025年5月19日
PAGE  


